Priloga 5 – LN Meblo vzhod

Naročnik: MEBLO PTRC d.o.o.

Št. projekta: 6461

OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT

ZA MEBLO VZHOD

Odgovorni predstavnik podjetja:

Igor Zadravec, univ. dipl. prav.

Enotni žig podjetja:

Nova Gorica, november 2005

Odgovorni nosilec naloge:				Emil Bratina, univ. dipl. inž. arh.

Enotni žig podjetja:

Pri izdelavi lokacijskega načrta so sodelovali:

- Izdelovalci LN

Emil Bratina, univ. dipl. inž. arh., PROJEKT d.d. Nova Gorica

- Projektanti idejnih rešitev

Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad., PROJEKT d.d. Nova Gorica

Primož Poje, univ. dipl.inž. el., PROJEKT d.d. Nova Gorica

Egon Faganel, univ. dipl. inž. str., PROJEKT d.d. Nova Gorica

- Izdelovalci usmeritev s področja varstva okolja

Mihaela Bergantič, univ. dipl. kem., PROJEKT d.d.Nova Gorica

- Postopek priprave in sprejemanja prostorske dokumentacije

Ingrid Šircelj, univ. dipl. inž. arh., MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Oddelek za okolje in prostor

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE

- KAZALO VSEBINE

- IZJAVE IN POTRDILA

- REGISTRACIJA PODJETJA

- IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV

- SEZNAM PREDPISOV IN AKTOV

- TEKSTUALNI DEL LOKACIJSKEGA NAČRTA

      - OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA

      - POVZETEK PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV

      - UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

      - NAČRT PARCELACIJE

      - REŠITVE PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

      - URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN UREDITEV

      - ZAKOLIČBA OBJEKTOV IN NAPRAV

      - REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

      - REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

      - PARKIRNA MESTA

      - KONTEJNERSKA MESTA

      - ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

      - TOLERANCE

- GRAFIČNI DEL LOKACIJSKEGA NAČRTA:

NAČRTI PLANSKE RABE PROSTORA:

NAMENSKA RABA PROSTORA, IZSEK IZ KARTOGRAFSKE

DOKUMENTACIJE								M 1:5000

VAROVANJA IN OMEJITVE, IZSEK IZ KARTOGRAFSKE

DOKUMENTACIJE								M 1:5000

NAČRTI UREDITVENEGA OBMOČJA:

- UREDITVENA SITUACIJA						M 1:1000

- ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH NAPRAV			M 1:1000

- PREREZI								M 1:500

- PREDLOG PARCELACIJE						M 1:1000

POTRDILA

IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Proarc d.o.o Nova Gorica.

Kidričeva 9a

5000 Nova Gorica

Datum: november 2005

IZJAVA

O upoštevanju predpisov

Izjavljamo, da so pri izdelavi Lokacijskega načrta Meblo vzhod v Mestni občini Nova Gorica, ki smo ga izdelali pod številko projekta 6461 po naročilu Meblo PTRC d.o.o. upoštevani vsi zahtevani predpisi.

Odgovorni nosilec naloge:					Direktor:

Emil Bratina, univ.dipl.inž.arh.				Igor Zadravec, univ.dipl.prav.

Proarc Nova Gorica d.o.o.

Kidričeva 9a

5000 Nova Gorica

Datum: november 2005

SEZNAM PREDPISOV IN AKTOV

SEZNAM PREDPISOV IN AKTOV,

ki so bili upoštevani pri pripravi LN:

Urejanje prostora – splošno

- Zakon  o urejanju prostora (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03, 58/03)

- Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur.l. SRS št. 14/85)

- Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Ur.l. SRS št. 17/85)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana (Ur.l. SRS in RS št. 1/86, 41/87, 12/89, 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99, 85/00)

- Zakon o katastru komunalnih naprav  (Ur.l. SRS in RS št. 26/74, 29/74, 42/86, 5/90, 10/91, 17/91, 13/93,  66/93)

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur.l. RS št. 86 dne 5.8.2004

Promet, gradbeno tehnične rešitve

- Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS št. 29/97, 18/02)

- Zakon o varstvu pri gradbenem delu (Ur.l. SFRJ št. 42/88)

- Zakon o standardizaciji (Ur.l. SFRJ št. 37/88)

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS št. 30/98)

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Ur.l. RS št. 33/98)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 46/00)

- JUS-i za cestno gradnjo

- JUS-i za materiale uporabljene v cestogradnji

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/02, 47/04)

- Zakon o merskih enotah in merilih (Ur.l. SFRJ št. 13/76)

- Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur.l. RS št. 35/98, 48/98, 76/98, 64/99, 41/01)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 64/94)

- Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Ur.l. SFRJ št. 65/88)

- Pravilnik o tehničnih normativih za temeljenje gradbenih objektov (Ur.l. SFRJ št. 15/90, Ur.l. RS št. 1/95, 59/99, 52/00)

- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS št. 66/04)

Varstvo okolja – splošno

- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 41/04)

- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03, 58/03)

- Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP) (Ur.l. RS št. 92/03, 21/02)

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katero je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.l. RS št. 66/96, 12/00, 83/02)

- Pravilnik o načinu označitve in organizaciji gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur.l. RS št. 66/04)

- Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za  območje Meblo vzhod v Mestni občini Nova Gorica (Ur.l. RS št. )

Zrak

- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih v zraku (Ur.l. RS št. 73/94)

- Pravilnik o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št.97/02).

- Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št.52/02, 18/03).

- Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02).

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS,št. 73/94, 68/96, 109/01).

Tla

- Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.68/96, 35/01, 2/04, 29/04)

- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov  (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03)

- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št.68/96)

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla  (Uradni list RS, št. 55/97)

Vode

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št.67/02, 110/02, 2/04, 41/04)

- Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS,št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/00)

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96, 21/03)

Hrup

- Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur.l. SRS in RS št. 15/76, 29/86, 5/90, 10/91, 17/91, 13/93, 32/93, 29/95, 45/95)

- Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96)

- Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95)

- Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezno območje naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Ur. l. SRS in RS št. 29/80, 45/95, 14/99)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje  (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02)

- Pravilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni hrupa v bivalnem in naravnem okolju (Ur. l. SRS in RS št. 19/77, 81/99)

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02)

- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS 14/99)

- Pravilnik o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 97/02)

Požar

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 22/01, 87/01)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS št. 31/04)

- Pravilnik o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ št. 44/83, Ur. l. RS št. 30/91)

Odpadki

- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03)

- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 50/04)

- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov  (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03)

- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št.85/98)

- Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 104/00)

- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 05/00)

Narava, naravne vrednote in kulturna dediščina

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04)

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93,13/98, 56/99, 67/02, 110/02)

- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03)

- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list št. 82/02)

- Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03)

- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95, 35/01)

- Sklep o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postale last Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 46/96, 57/97)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04)

- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99)

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica, Uradno glasilo občine Nova Gorica, št. 8/85)

Gozdarstvo, kmetijstvo, tla

- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02)

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS št. 59/96, 31/98, 1/99, 54/00, 68/00, 27/02)

- Metodologija za ugotavljanje vrednosti kmetijskih zemljišč in gozda (ur.l.RS št. 10/87)

- Odredba o ugotavljanju obsega škode in zmanjšanega donosa na gozdnih zemljiščih (Ur.l. RS št. 59/94)

- Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla (Ur.l. RS št. 68/96)

- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS št. 68/96).

- Uredba o varstvu pred požari v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 26/93)

Ribištvo

- Zakon o sladkovodnem ribištvu  (Uradni list RS, št. 27/76)

- Odredba o določitvi ribiških okolišev (Uradni list RS, št. 17/59)

- Pravilnik o ribiško gojitvenih načrtih ter evidenci izvrševanja (Uradni list RS, št. 68/00).

In drugo tehnično regulativo, predpisano za posamezne projektirane dele objektov.

Odgovorni nosilec naloge:				Direktor:

Emil Bratina, univ.dipl.ing. arh.			Igor Zadravec, univ.dipl.prav.

A. TEKSTUALNI DEL

# OBRAZLOŽITVEV IN UTEMELJITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA

Ureditveno območje lokacijskega načrta (LN) Meblo vzhod se nahaja na območju Mestne občine Nova Gorica v naselju Kromberk. Območje predstavlja v naravi nepozidano stavbno zemljišče, ki je med dvema zgrajenima conama MIP-a in Merkurja, ter med Kromberško vpadnico in Panovcem. Območje je po določilih prostorskih planskih aktov Mestne občine Nova Gorica opredeljeno za pozidavo večnamenskih objektov za poslovne, proizvodne, obrtne, trgovske in servisne dejavnosti. Severozahodni del območja LN sega preko Kromberške vpadnice,  ki je predviden za ureditev izvennivojskega križišča. Ta del LN je v celoti izvzet iz območja obravnave in se bo po potrebi obravnaval kot dopolnitev LN (po sklepu strokovne komisije Mestne občine Nova Gorica).

Skupna površina ureditvenega območja znaša 5,7 ha.

- površina trajnih ureditev (objekti, ceste, parkirna mesta, kontejnerska mesta)

- površine ob objektih

- komunalna infrastruktura na območju in izven območja ureditve.

# POVZETEK prostorskih SESTAVIN PLANSKIH AKTOV

- Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986-1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št 7/87, spremembe in dopolnitve na območju Mestne občine Nova Gorica št. 3/90, 1/91, 9/95, 20/96, 3/98, 13/98, in uradne objave v časopisu OKO, št. 6/99, 18/03).

# UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

## UMESTITEV načrtovane ureditve v prostor

Mestna občina Nova Gorica je v »programski zasnovi« opredelila območje pozidave, namembnosti in primarne komunalne priključke. Prostorska zasnova načrtovane pozidave je opredeljena za obstoječo strukturo primarnih prometnih poti in navezav nanje ter z okvirno razporeditvijo obstoječih stavbnih mas Trgovsko poslovnega centra Meblo (PTRC Meblo) objektov Mercatorja in Merkurja. Predvideni programi pozidave so prostorsko omejeni z obstoječo infrastrukturo 110 kV daljnovoda na severni strani in kanala potoka Koren na južni strani. Povezovalna cesta v osi PTRC in v smeri vzhod-zahod omogoča osnovno delitev prostora na severni in južni del, ob enem pa je to cesta, ki razbremenjuje Kromberško vpadnico na območju PTRC Meblo.

## Povezave s sosednjimi območji

Poleg navedenih dveh priključkov na Kromberško vpadnico so predvidene še naslednje povezave:

- Notranja ulica območja Meblo vzhod se navezuje na osrednjo os-hrbtenico celotnega širšega kompleksa Meblo in PTRC Meblo;

- Parkirna mesta na severni in južni strani objekta Merkur;

- Peš povezave s Panovcem –Streliško potjo;

- Območje MIP-a je posredno povezano preko priključne ceste ob objektu Surovina

# NAČRT PARCELACIJE

Načrt parcelacije je prikazan na grafični prilogi s prikazom novih parcel v odnosu do obstoječih in seznamom parcel, ki so javno dobro, parcele na katerih se bo uvedla služnost in parcel na katerih bo ukinjeno javno dobro. Znotraj ureditve lokacijskega načrta se nahajajo naslednje parcele k. o. Kromberk: 1180/13, 1187/13, 1187/14, 1187/15, 1187/3, 1175/3, 1175/4, 1182/16, 1175/5, 1182/14, 1182/15, 1175/6, 1175/7,1175/8,1182/17,1182/13,1182/18,1182/7, 1182/8, 1182/11, 1182/9, 1187/1,1187/23,1187/2,1182/3,1182/10,1186/9, 1186/12, 1193/8, 1186/13, 1186/16, 1186/4, 1193/17, 1186/11, 1186/7, 1186/1, 1186/10, 1186/8, 1186/6, 1183/12,1183/5,1183/11,1183/3,1183/1, 1183/7, 1195/14, 1183/8, 1195/15, 1175/9, 1193/1, 1183/1, 1193/15, 1183/9,1183/6,1183/4, 1400, 1195/11, 1405/1,1183/10; k. o. Rožna dolina: 819/7, 819/3, 819/2, 243/2, 243/6, 243/7, 243/4. Izven ureditvenih meja se nahajajo naslednje parcele k.o. Kromberk: 1195/9, 1195/4.

# REŠITVE PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTE

## Cestno omrežje

Območje obravnavane cone je potrebno navezati na regionalno cesto preko obstoječih križišč in sicer štirikrako ob kompleksu MIP in trikrako ob objektu Mercatorja.

Za potrebe urejanja obravnavanega kompleksa je bila predhodno izvedena študija »Prometna preveritev priključevanja cone Meblo-vzhod na cesto R3-613 v Kromberku« (UL, FGG, Prometno tehniški inštitut, avgust 2004).

V študiji je preverjeno funkcioniranje križišč ob izgradnji kompleksa in za obdobje do leta 2016.

Za območje je bila predpostavljena generacija prometa, ki lahko nastopi ob izgradnji kompleksa. Ocenjeno je, da bo po izgradnji znašala jutranja konica skupno 539 vozil in popoldanska konica 486 vozil.

Prometni tokovi so v študiji smiselno porazdeljeni in za obe križišči je izvedena prevera propustnosti. V zaključku študije je ugotovljeno, da je obstoječe semaforizirano križišče ob Mercatorju ustrezno za prevzem bodočih prometnih obremenitev.

Štirikrako križišče ob MIP-u se po ocenah v prometni analizi lahko preuredi v krožno križišče.

V našem predlogu ureditve krožnega križišča ob MIP-u smo izbrali dvopasovno krožno križišče z zunanjim premerom vozišča 50 m.

Na krožnem križišču je predvideno pet priključnih krakov. Poleg zahodnega in vzhodnega kraka regionalne ceste se na krožno križišče priključuje še navezava na Ulico Vinka Vodopivca (severno), zbirna cesta v obravnavano cono (jugozahodno) in dovozna cesta do tovarniškega območja MIP-a, KOTO (jugovzhodno).

Na krakih regionalne ceste sta predvidena po dva uvozna pasova, na ostalih krakih pa enojni uvozni pas. V območju krožišča je  na vseh krakih, ki so opremljeni z ločilnimi otoki  predvidena tudi ureditev nivojskih prehodov za pešce.

Znotraj območja se predvidita dve zbirni cestni komunikaciji v smeri vzhod-zahod in več prečnih povezav med posameznimi zazidalnimi kareji.

I.faza urejanja predvideva navezavo severne zbirne ceste na dovozno cesto ob parkirišču poslovnega centra Merkur.

V II. fazi urejanja se izvede tudi navezava obstoječe priključne ceste, ki služi napajanju poslovnih centrov Mercator in Merkur, direktno na križišče severne zbirne in zahodne prečne ceste.

V jugovzhodnem predelu cone se na južno zbirno cesto predvidi navezava obstoječe Streliške ceste.

Interne zbirne in prečne ceste se predvidi v širini vozišča 2 x 3.5 m oziroma 7 m.

Slepi odseki prečnih cest v južnem predelu se uredijo v širini 6 m.

Vzdolž internih cest je predvidena ureditev parkirnih mest za osebna  vozila.

Streliška pot se na vzhodni strani priključi na južno povezovalno cesto (rampa) in uredi križišče za potrebe Panovca (gozdna pot) v smeri proti jugu.

Na južni strani območja se priključi dostopna pot na Streliško pot (kolesarji, pešci).

## Kanalizacija in odvodnja

Obravnavana zazidalno cono je potrebno skladno s pogoji upravljalca kanalizacijskega omrežja opremiti z ločenim kanalizacijskim sistemom.

Odvod fekalnih voda se uredi s sistemom sušnih kanalov, ki se ga naveže na obstoječi zbirni sušni kanal S. Del trase obstoječega kanala S bo potrebno zaradi zasnove pozidave ustrezno prestaviti. Prestavitev kanal je predvidena vzdolž južnega roba cone vse do obstoječega revizijskega jaška ob zazidalnem kareju E. Sušni kanal se predvidi enakega notranjega preseka kot obstoječi in sicer 400 mm.

Odvodnjo utrjenih površin in streh objektov se preko omrežja meteornih kanalov usmeri proti jugu v strugo odprtega kanala Koren.

Na novo omrežje meteorne kanalizacije se naveže tudi zaledne vode oziroma iztoke iz obstoječih propustov v trasi regionalne ceste severno od obravnavane cone.

Zaledje predstavlja le omejeno območje velikosti cca 1.6 ha, ki obsega krajši odsek trase regionalne ceste in predel med regionalno cesto in Ulico Vinka Vodopivca.

Višje ležeče območje severno od Ulice Vinka Vodopivca gravitira v smeri potokov Lesina in Globočnik s svojimi pritoki.

Na novo omrežje meteorne vode se priključi tudi obstoječi meteorni kanal, ki poteka vzdolž  obstoječe dovozne ceste med poslovnim  območjem Surovina in MIP in se trenutno zaključuje v odprtem jarku ob Streliški cesti. Obstoječi kanal se priključi na novo meteorno omrežje cone in sicer južno od območja Surovina.

Meteorne vode z območja KOTO se preko obstoječe meteorne kanalizacije trenutno zaključujejo v odprtem jarku ob Streliški.

Z novo ureditvijo v vplivnem območju lokacijskega načrta se zadnji odsek navedenega kanala lokalno preusmeri in uredi iztok v dourejeni odprti jarek ob Streliški poti.

Meteorna voda s parkirišč se pred iztokom v odprti odvodnik po potrebi oziroma skladno z veljavno zakonodajo ustrezno očisti v separatorjih olj in naftnih derivatov.

Iztoki meteornih kanalov v strugo kanala Koren so predvideni na treh lokacijah. Dva iztoka sta predvidena jugozahodno od zazidalnega kareja E. Tretji iztok meteorne kanalizacije je predviden jugozahodno od  zazidalnega kareja D.

Južno od objekta E se ohrani tudi iztok obstoječega odvodnega jarka ob Streliški cesti v strugo kanala Koren.

Kanal Koren odvaja meteorno vodo od obravnavanega območja in poteka nato med industrijsko cono in gozdom Panovec v smeri proti zahodu vse do izliva v potok Koren. Celotna dolžina kanala Koren znaša cca 2060 m , njegovo prispevno območje pa cca 2.2 km2.

Območje Meblo vzhod se nahaja ob desni strani zgornjega toka kanala Koren. Skupno prispevno območje kanala Koren znaša na odseku do območja Merkur cca 17 ha. Od tega znaša cca 7,7 ha predel gozda Panovec na levem bregu, cca 1,3 ha obstoječe pozidane in utrjene površine (del območja MIP, Surovina in regionalna cesta), cca 1,6 ha obsegajo zaledne površine med regionalno cesto in Ulico Vinka Vodopivca. Ostale površine na območju Meblo-vzhod, ki so trenutno zatravljene in delno zaraščene obsegajo cca 6,4 ha.

Za oceno visokih voda na obravnavanem območju upoštevamo razpoložljive podatke HMZ o nalivih na območju Nove Gorice (100 letni naliv v trajanju 15 minut - 612 l/sha). Za gozdne površine upoštevamo odtočni koeficient 0.15, za zatravljene in delno poraščene površine 0.20, za obstoječe in bodoče pozidane in utrjene površine pa 0.85.

Reducirane prispevne površine v sedanjih razmerah znašajo cca 3.86 ha, odtok stoletnih voda v odvodniku na jugozahodnem predelu območja ocenjujemo na 2.36 m3/s.

S predvidenim programom na območju Meblo-vzhod bo za dodatno pozidavo in utrjene površine namenjenih cca 5.7 ha, preostala površina cca 2.3 ha pa bo ohranila zatravljenost. Reducirane prispevne površine v bodočih razmerah ocenjujemo cca 7.74 ha, odtok stoletnih voda v odvodniku na jugozahodnem predelu območja ocenjujemo na 4.74 m3/s. Odvodnik je urejen v trapeznem preseku s širino dna 1.5 m in nagibom brežin cca 1:2. Povprečen padec dna znaša cca 0.7%.

Ob stoletnih vodah 4.74 m3/s je v odvodniku na območju obstoječega poslovnega objekta Merkur pričakovati višino vode 1.0 m. Odprti odvodnik je na navedenem mestu globok cca 2 m.

## Vodooskrba

Vodooskrbo je potrebno navezati na obstoječe omrežje in pri tem upoštevati razpoložljive tlačne razmere v omrežju. Obstoječi primarni cevovod preseka 250 mm, ki poteka v smeri zahod-vzhod preko cone je potrebno ustrezno prestaviti vzdolž predvidene severne zbirne ceste. Na omenjeni primarni cevovod se ustrezno naveže tudi oskrba cone s sanitarno pitno vodo preko sekundarnega omrežja. Sekundarno omrežje sanitarno pitne vode se naveže na obstoječi primarni cevovod preseka 250 mm na severozahodnem predelu območja in na zahodu ob kompleksu MIP na obstoječi cevovod preseka 150 mm.

Sekundarno omrežje je predvideno vzdolž severne in južne zbirne ceste ter je ob zahodnem in vzhodnem robu povezano v krožno zanko. Na sekundarnem omrežju je predvidena namestitev hišnih priključkov z vodomernimi jaški.

Na obravnavanem območju je predviden program poslovnih, trgovskih in skladiščnih objektov. Glede na predvideno pozidavo (max 46000 m2 površin) ocenjujemo maksimalno 900 - 1000 zaposlenih. Dnevna poraba bo dosegala povprečno 100 m3 vode. Srednja dnevna poraba se ocenjuje cca 8 l/s, maksimalna urna poraba v kompleksu pa 20 l/s.

Glede na tlačne razmere v vodovodnem omrežju je pričakovati pri oskrbi efektivne tlake med 0.5 in 2.5 bara in sicer v odvisnosti od višinske lege posameznih objektov.

V primeru, da bodo potrebe narekovale višje oskrbne tlake bo to potrebno zagotoviti za posamezen objekt v okviru interne vodovodne instalacije.

Oskrba območja s požarno vodo se zagotovi z navezavo na obstoječe omrežje požarne vode ob poslovnem objektu Merkur. Hidrantno požarno omrežje je urejeno na celotnem predelu poslovnih objektov Mercator in Merkur in sicer s cevovodi preseka 150 in 125 mm. Omrežje se napaja iz dveh požarnih črpališč »Meblo« in »Mercator«, katerih delovanje je funkcionalno usklajeno. Kapaciteta črpališča Meblo znaša 80 l/s z akumulacijo vode 1000 m3, kapaciteta črpališča Mercartor pa znaša 50 l/s z akumulacijo 340 m3.

Novo hidrantno omrežje na obravnavanem območju se naveže na obstoječi razvod ob parkirišču poslovnega objekta Merkur in sicer na dveh mestih. Razvod hidrantnega omrežja se predvidi vzdolž severne in južne zbirne ceste s povezavami vzdolž prečnih cest. Tako se oblikuje krožno omrežje, ki je na vzhodu zaključeno zahodno od objekta Surovine.

Na omrežje je predvidena ustrezna razmestitev požarnih hidrantov, ki omogočajo ščitenje predvidenih objektov. Trase hidrantnega omrežja potekajo vzporedno s sanitarnim vodom. Omogočena je tudi ureditev priključkov za notranja hidrantna omrežja posameznih objektov. Cevovodi hidrantnega omrežja so predvideni preseka 125mm.

Za primer oskrbe obravnavanega območja s požarno vodo je izvedena tudi hidravlična prevera. Izvedena je simulacija požarnega pretoka v primeru požara in sicer za vzhodno območje kompleksa, ki je najviše ležeče in hkrati tudi najbolj oddaljeno od virov oskrbe (črpališč). Glej prilogo.

Za primer požara je predpostavljena poraba vode za gašenje s hidranti (cca 30 l/s) in avtomatskim sprinkler sistemom (cca 25 l/s), kar je primerljivo s količino, ki je predvidena za požarno zaščito poslovnega objekta Merkur (30 l/s + 23 l/s). Ob upoštevanju izhodnega tlaka v črpališčih cca 7.0 bara je ocenjeno, da bo efektivni tlak na kritičnih vozliščih ( V3, V4) pri kritičnem pretoku znašal cca 4.3 – 4.5 bara. Pri izbranem novem omrežju preseka 125 mm znašajo linijske tlačne izgube na območju Meblo-vzhod cca 0.75 bara. Efektivni tlak ob predpostavljenem požarnem pretoku zadošča za gašenje požara.

V primeru, da se v kompleksu predvidi izgradnja objekta, ki bi zahteval večje količine požarne vode za zaščito je potrebno dodatno preveriti ustreznost požarnega omrežja v coni.

## EE IN TK KOMUNALNE NAPRAVE TER ZUNANJA RAZSVETLJAVA

## Predvideno

### VN OMREŽJE

Na daljnovodu (DV 110 kV Ajdovščina – Nova Gorica, šifra: D-1103) je predvidena rekonstrukcija s prehodom na dvosistemske prenosne daljnovode (2x110kV).

Urbanistični varovalni pas daljnovodov napetosti 110kV 15m obojestransko od vrvi.

Za vsako graditev objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje Elektro – Slovenije, d.o.o.

Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oz. občasno prebivanje, za pomožne objekte, trgovsko, poslovno, obrtno ter podobnih proizvodnih dejavnosti…), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oz. predvidenih daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenskem okolju (Ur.l. RS, št. 70/96).

Za vse obstoječe enosisitemske prenosne daljnovode je predvidena rekonstrukcija s prehodom na dvosistemske daljnovode (2 x 110kV).

### SN omrežje

Ob upoštevanju trenutne obremenjenosti transformatorjev v obeh TP Merkur in Surovina in rezerviranih kapacitet v TP Merkur je možno potrebno moč zagotoviti na naslednji način:

- V TP Merkur namestiti nov transformator 1x 1000kVA. Gradbeni del TP je za to predviden, potrebna je vgradnja opreme.

- TP Surovina je potrebno zgraditi na novo v montažni izvedbi s transformacijo do 2x 1000kVA. Obstoječa TP se demontira po izgradnji nove.

V tej fazi predvidimo med obema TP kabelsko kanalizacijo za kasnejše uvlačenje 20 kV kabla.

Zaradi predvidene izgradnje krožnega križišča za dostop v kompleks s Kromberške vpadnice je potrebno obstoječe vode prestaviti oziroma zaščititi. Predvidi se več cevna kabelska kanalizacija, ki jo bo potrebno izgraditi pred izgradnjo rondoja. Kabelska kanalizacija bo skupna za SN in NN vode. Potek je razviden iz grafične priloge.

### NN omrežje

Iz TP Merkur in TP Surovina predvidimo kabelske vode, ki bodo dimenzionirani skladno s potrebami posameznega uporabnika. Na robu cone oz. podcone predvidimo prosto stoječo razdelilno omarico iz katere bo možno izdelati priklop objekta ali več objektov.

Napajalni kablovodi bodo vrste NYY. Vsak kablovod bo v TP priklopljen na svoj izvod z lastnim varovanjem. Med TP Merkur in TP Surovina se izvede NN povezava za rezervno napajanje.

Zaradi predvidene izgradnje krožnega križišča za dostop v kompleks s Kromberške vpadnice je potrebno obstoječe vode prestaviti oziroma zaščititi. Predvidi se več cevna kabelska kanalizacija, ki jo bo potrebno izgraditi pred izgradnjo rondoja. Kabelska kanalizacija bo skupna za SN in NN vode. Potek je razviden iz situacije.

### Javna razsvetljava

Znotraj zazidalnega območja sta predvideni dve zbirni cesti vzhod – zahod, ki se priključujeta na Kromberško vpadnico v skupnem krožnem križišču pri MIP–u. Na obeh cestah vključno s krožnim križiščem predvidimo razsvetljavo s kovinskimi kandelabri višine 10m in svetilkami z Na sijalkami. Razdalja med svetilkami je do 35m.

V smeri sever – jug med obema zbirnima cestama so predvidene dovozne ceste z obojestranskimi parkirišči. Te ceste osvetlimo s svetilkami z Na sijalkami na kovinskih kandelabrih višine do 6m nad terenom.

### TK omrežje

Objekti na zahodu (Mercator, Merkur) so na TK omrežje povezani s strani industrijske cone Meblo in iz ulice Vinka Vodopivca.

Na vzhodu je MIP povezan na TK omrežje preko zemeljskega kable, ki prihaja z ulice Vinka Vodopivca. Kabel bo tangiran z izgradnjo krožnega križišča, zato se ga pred pričetkom gradnje prestavi v novo kabelsko kanalizacijo. Potek kanalizacije je razviden iz situacije.

Kompleks bo povezan na TK omrežje iz smeri nakupovalnega centra Mercator in Merkur. Glavna trasa bo potekala ob zbirni cesti v smeri vzhod – zahod, ob trasi EE vodov. Nove trase bodo v celoti izvedene v kabelski kanalizaciji (cevna kanalizacija in kabelski jaški). Izvedeno bodo tudi prečne povezave med posameznimi zazidalnimi kareji, kjer bodo postavljene kabelske omarice iz katerih se bodo napajali predvideni objekti.

Smer napajanja bo iz nove telefonske centrale Mercator.

### KATV omrežje

Kompleks bo povezan na KATV omrežje iz smeri Iztokove ulice.

Za napajanje posameznih odjemnih mest s signalom KATV je potrebno zgraditi naslednje naprave in napeljave:

- do glavne razdelilne omare, kjer je tudi ojačevalno mesto, je predviden NN priključek (cca 2kW)

- KATV omrežje znotraj naselja bo kabelske izvedbe z vmesnimi jaški, s kabli ustreznih kapacitet, položenih v kabelsko kanalizacijo,

- KATVO – razdelilno priključne omarice, z ojačevalniki, so locirane na javnih površinah in služijo za razvod omrežja in za izvedbo priključkov posameznih objektov,

- vsak objekt – naj ima samostojen priključni kabel

- trase kablov so predvidene skupaj s traso TK,

- potek vseh kablov je predviden po javnih površinah.

## PLINOVOD

Znotraj območja zazidalnega načrta MEBLO VZHOD se predvidi nove plinovode za transport zemeljskega plina, ki bodo razvejani tako, da bo možno napajanje vseh potencialnih odjemalcev. Sestavljeno bo iz glavnih in priključnih plinovodov z delovnim tlakom 250mbar. Plinovodi bodo iz polietilenskih cevi iz materiala PE100 z razmernikom SDR17 (premer/debelina stene cevi). Premeri plinovodnih cevi bodo od PE63 do PE160. Plinovodno omrežje območja se bo navezalo na plinovodno omrežje Adriaplina.

Navezava

Zaradi zanesljivejše oskrbe sta predvideni dve navezavi. Tako bo plinovodno omrežje znotraj območja »zazankano« z dvostranskim napajanjem.

Prva navezava bo na zahodnem robu območja severno od objekta Merkur, kjer je na obstoječem plinovodu za Mercator izveden odcep, ki je zaključen s podzemno krogelno pipo.

Druga navezava bo na severovzhodni strani območja na plinovod PE110, ki poteka v Ulici Vinka Vodopivca. Lokaciji navezav sta razvidni iz grafičnih prilog.

Potek glavnih plinovodov, prva faza

Potek plinovodov je razviden iz grafičnih prilog. Glavni plinovodi bodo znotraj območja razvejani ob oz. v predvidenih cestah (bankina, pločnik, parkirišče…).

Osnovni plinovod bo potekal po južnem robu predvidene severne ceste območja in bo povezal obe navezavi. Potekal bo od zahodne proti severovzhodni navezavi. Od območja zazidalnega načrta do severovzhodne navezave bo potekal najprej ob Panovški cesti, kjer bo zavil proti severu, prečkal vzhodno - Kromberško vpadnico in se navezal na plinovod v Ulici Vinka Vodopivca. Od obstoječega omrežja bo ločen s podzemnimi krogelnimi pipami.

Drugi plinovodi se bodo odcepili od osnovnega proti jugu. Potekali bodo ob povezovalnih cestah in se bodo »zankasto« združili preko južne ceste.

Potek glavnih plinovodov, druga faza

V slučaju velikega povečanja odjema zemeljskega plina na obravnavanem območju in širše, ki se lahko pojavi z leti ali pri morebitni potrebi katerega od bodočih odjemalcev plina znotraj območja se predvidi dodatno napajanje s strani MP MIP. V ta namen se predvidi plinovod z delovnim tlakom 4bar, ki bo povezal MP MIP in novo RP SUROVINA (reducirno postajo), kjer se bo vršila redukcija tlaka iz 4bar na 250mbar. Postavitev nove postaje je predvidena v jugovzhodnem vogalu območja. Izstopni plinovod z delovnim tlakom se bo navezal na plinovod znotraj območja predvidenem v prvi fazi. Situativni potek je razviden iz grafičnih prilog.

Potek priključnih plinovodov

Od glavnih plinovodov se bodo odcepili priključni plinovodi, ki bodo v zaključni fazi zaključeni z glavno plinsko zaporno pipo v zaščitni omarici na fasadah objektov bodočih odjemalcev plina. Tam bo vgrajen tudi varnostno regulacijski sklop s plinomerom. Instalacija plina od glavne plinske zaporne pipe naprej je predmet interne instalacije plina objekta.

# URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE      OBJEKTOV IN UREDITEV

## Urbanistična ureditev

Prostorski koncept zasnove ureditve zazidave na območju Meblo vzhod se v osnovi navezuje na koncept ureditve PTRC centra, s prometnicami opredeljenimi površinami, ki se po potrebi lahko razdelijo v obeh smereh na manjše ali po potrebi v še večje enote. Parkirne površine se prilagajajo variantnim prostorskim rešitvam in bodočim potrebam investitorjev.

Poslovni del posameznih objektov (proizvodnja, obrt, servisi, trgovina) bo lociran ob primarnih povezovalnih cestah (os vzhod-zahod). Vse ceste in dvorišča bodo asfaltirana, parkirna mesta tlakovana s travnatimi ploščami, pločniki kamniti ali iz pranih betonskih plošč.Ograje med posameznimi dejavnostmi kovinske do višine 2.0 m. Podporni zidovi med različnimi nivoji terena armirano betonski s koriti za zelenje.

Prostorska cezura (varovalni pas, infrastrukture) med Kromberško vpadnico in pozidavo, ki poteka od križišča v Meblo do MIP-a, ostane nepozidana do roba infrastrukturnega koridorja (110 kW daljnovod) možne so le specifične rekreacijske dejavnosti in predvidena parkirna mesta.

Ožji pas zemljišča ob kanalu Koren (Streliška pot) ostane nepozidan, uredijo se le vodne razmere (odvodni jarek). Objekt Surovine bo po selitvi dejavnosti namenjen za druge dejavnosti.

## Arhitekturno oblikovanje

Arhitektura objektov naj sledi sodobnim oblikam in materialom kot napr. pozidava na območju PTRC centra. Nosilne konstrukcije objektov so zidane ali montažne z dvokapno (večkapno) streho z minimalnim naklonom pločevinaste kritine. Fasade obložene z montažnimi kovinskimi alu-oblogami ali drugimi materiali (kamen , teranova omet). Oblikovanje poslovnega dela objekta ob glavnih komunikacijah lahko arhitekturno odstopa od (proizvodnega, servisnega objekta).

Maksimalni tlorisni gabariti objektov so podani v grafični prilogi. Objekti v posameznih (A, B, ...) območjih so lahko tudi manjši vendar se praviloma locirajo na zunanjih robovih območij na eno gradbeno linijo v smeri vzhod – zahod. Posamezna (A,B…) območja se lahko povežejo v večjo enoto. Višinskih gabariti so P+1 z možnostjo podkletitve. Višine posameznih etaž, okenske in vratne odprtine se prilagodijo programskim zahtevam predvidenih dejavnosti.

## Krajinsko oblikovanje

Predvideni posegi z novo pozidavo bodo preoblikovali skoraj celotno območje. Nespremenjen bo ostal le ožji pas ob Kromberški vpadnici in delno ob kanalu Koren. Vzporedno s Streliško potjo bo na južni strani LN ostal le ožji pas obstoječe vegetacije s posameznimi drevesi – območje ohranjanja narve. Na območju pozidave bodo urejene le zatravljene parkirne površine z avtohtono vrsto dreves.

Maksimalni gabariti objektov:

Pritličje:

| A objekt | 75 x 80 m | 6000 m2 |
| --- | --- | --- |
| B objekt | 75 x 80 m | 6000 m2 |
| Cobjekt | 75 x 80 m | 6000 m2 |
| D objekt | 75 x 40 m | 2800 m2 |
| E objekt | 75 x 30 m | 2100 m2 |
| F objekt | 35 x 30 m | 1050 m2 |
| Skupaj: |  | 23950 m2 |

Maksimalni in minimalni faktorji znotraj posameznih območij (A, B....)

Max.		Min.

Faktor neto zazidanosti		0,74		0,50

Faktor zelenih površin		0,33		0,25

Faktor izrabe površine		1,48		0,18

# ZAKOLIČBA OBJEKTOV in naprav

Objekti so določeni z maksimalnimi horizontalnimi gabariti, ki se bodo znotraj zazidalnih površin spreminjali glede na izbrane velikosti objektov. Višinske kote objektov – pritličja se prilagajajo višinam dovoznih cest.

# REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA OHRANJANJE NARAVE, VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

Usmeritve s področja varstva okolja služijo kot strokovne podlage za lokacijski načrt. Izdelane so na podlagi Občinskega lokacijskega načrta za Meblo vzhod v Kromberku (Projekt d.d. Nova Gorica, št. 6461, oktober 2004), Geotehničnega mnenja (dopisu št. 1198, oktober 2004) in pridobljenih smernic.

Usmeritve s področja varstva okolja obravnavajo območje urejanja Meblo vzhod, kjer je predvidena gradnja kompleksa s poslovnimi, proizvodnimi, obrtnimi in servisnimi dejavnostmi. Velikost območja predvidene pozidave obsega cca 5,7 ha.

V času gradnje bodo potekala zemeljska in gradbena dela, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaženje tal in podtalnice, zato je v tem času potrebno posebno pozornost posvetiti organizaciji gradbišča, ravnanju z nevarnimi snovnim na gradbišču ter ravnanju z odpadki (skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, UL RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03). Ob spoštovanju vseh ukrepov za zašito tal in voda (podtalnice), spoštovanju zakonodaje ter ob ustreznem nadzoru ocenjujemo, da bo vpliv na geo- in hidro- sfero majhen. Ocenjujmo tudi, da bo vpliv nastalih odpadkov na okolje majhen.

V času gradbenih in zemeljskih del pričakujemo povečane emisije prahu, ki so v primeru suhega vremena izrazitejše. Za zmanjševanje prašenja bo potrebno transportne in druge poti vlažiti ter ceste redno čistiti. Pričakujemo tudi nekoliko povišane emisije zaradi izpušnih plinov, vendar pa ob predpostavki, da morajo upravljavci tovornih vozil upoštevati normative za emisije iz transportnih vozil, le-te ne bodo presegale dovoljenih vrednosti.

- Ocenjujemo, da mejne vrednosti ravni hrupa za obravnavano območje ne bodo presežene (IV. stopnja varstva pred hrupom), vendar pa predvidevamo, da se bo zaradi obratovanja predvidene cone Meblo vzhod in s tem povezanega povečanja motornega prometa na dovoznih cestah in na parkiriščih, obremenitev okolice s hrupom povečala.

Na obravnavanem območju vplivi elektromagnetnega sevanja bodo pod dovoljenimi ravnmi določenih za območje II stopnje varstva pred EMS.

Na območju ni enot naravne ne kulturne dediščine, območje tudi ni zavarovano kot ekološko pomembno ali v sklopu Nature 2000. Vendar pa obravnavano območje meji na rekreacijsko in ekološko pomembno območje Panovec, ki je naravni spomenik lokalnega pomena. Predvidena zemeljska dela bodo v času posega sicer negativno vplivala na talno živalstvo in vegetacijo, vendar bodo prizadete površine po končani delih sanirane skladno s krajinsko ureditvijo.

Nameravan poseg, izgradnja kompleksa s poslovnimi, proizvodnimi, obrtnimi in servisnimi dejavnostmi, ocenjujemo kot sprejemljiv z vidika obremenitev in sprememb okolja, ker ne bo presežena dopustna stopnja obremenjevanja okolja.

# REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Namen tega lokacijskega načrta je opredeliti posege in ureditve za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje med gradnjo in po gradnji.

Na gradbišču ali v njegovi bližini mora biti v primeru skladiščenja nevarnih snovi in nevarnih odpadkov, zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje, z lovilno skledo ustrezne prostornine. Prostor mara biti pokrit in zaščiten pred vstopom nepooblaščenim osebam. Odlaganje nevarnih snovi se ne sme vršiti izven tega skladišča. Na gradbišču mora biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za takojšen poseg v primeru razlitja goriva in olja.

# PARKIRNA MESTA

Potrebno število parkirnih mest:

- poslovne površine 1 PM /30-40 m2 neto etažnih površin,

- proizvodni obrati, skladišča, razstavni prostori 19 PM /100 m2 bruto proizvodne površine

- trgovina, prodajne površine 1PM /30 m2 neto etažnih površin.

# KONTEJNERSKA MESTA

Kontejnerska mesta se po potrebi razporedijo ob parkirna mesta v bližini dovoznih cest.

# ETAPNOST IZvEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

Izvedba prostorske ureditve se izvaja na celotnem območju postopno, z opredelitvami na funkcionalne celote.

Najprej se izvede priprava gradbišča in njim pripadajoča prometna, energetska, vodovodna in druga komunalna infrastruktura. Za tem se prične gradnja cest in nato objektov.

Kanalizacijski sistem za odvajanje padavinske vode je dimenzioniran tako, da bo možno  priključevanje  tudi gradenj kasnejših faz. Prepovedano je parcialno reševanje odvodnje preko individualnih izpustov.

# TOLERANCE GABARITOV OBJEKTOV, NAPRAV IN UREDITEV

Odstopanja od predvidenih maksimalnih gabaritov pri novogradnjah so dopustna v okviru posamezne zazidalne enote (A, B,…) do meje, ki je površinsko opredeljena z pogoji poglavja 6.3 (tekstualni del LN). Dopustno je tudi združevati posamezne zazidalne enote (A,B,…..)

PREGLED NESPREJEMLJIVIH DEJAVNOSTI ZA MEBLO VZHOD

| Šifra kategorije | Dejavnost |
| --- | --- |
| A | KMETIJSTVO, LOV IN GOZDARSTVO |
| A01 | KMETIJSTVO IN LOV TER Z NJIMA POVEZANE STORITVE |
| A01.1 | Pridelovanje kmetijskih rastlin |
| A01.11 | Pridelovanje žit in drugih poljščin |
| A01.12 | Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik |
| A01.131 | Vinogradništvo |
| A01.132 | Sadjarstvo |
| A01.121 | Reja govedi |
| A01.22 | Reja ovac, koz, kanj, oslov, mul in mezgov |
| A01.23 | Reja prašičev |
| A01.24 | Reja perutnine |
| A01.25 | Reja drugih živali |
| A01.3 | Mešano kmetijstvo |
| A02.01 | Gozdarstvo |
| B | RIBIŠTVO IN RIBIŠKE STORITVE |
| B05.02 | Ribogojstvo |
| C | RUDARSTVO |
| CA | PRIDOBIVANJE ENERGETSKIH SUROVIN |
| CA10 | PRIDOBIVANJE ČRNEGA PREMOGA, RJAVEGA PREMOGA IN LIGNITA, ŠOTE |
| CA10.1 | Pridobivanje črnega premoga |
| CA10.2 | Pridobivanje rjavega premoga in lignita |
| CA10.3 | Pridobivanje šote |
| CA11 | PRIDOBIVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA, STORITVE V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM, BREZ ISKANJA NAHAJALIŠČ |
| CA11.1 | Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina |
| CA11.2 | Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte, in zemeljskega plina brez iskanja nahajališč |
| CA12 | Pridobivanje uranovih in torijevih rud |
| CA12.0 | Pridobivanje uranovih in torijevih rud |
| CB | PRIDOBIVANJE RUD IN KAMNIN RAZEN ENERGETSKIH |
| CB13 | PRIDOBIVANJE RUD |
| CB13.1 | Pridobivanje železove rude |
| CB13.2 | Pridobivanje rud neželezovih kovin razen uranove in torijeve rude |
| CB14 | PRIDOBIVANJE RUDNIN IN KAMNIN |
| CB14.1 | Pridobivanje kamna |
| CB14.11 | Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna |
| CB14.12 | Pridobivanje apnenca, sadre in krede |
| CB14.13 | Pridobivanje skrilavcev |
| CB14.2 | Pridobivanje peska in gline |
| CB14.21 | Pridobivanje gramoza in peska |
| CB14.22 | Pridobivanje gline in kaolina |
| CB14.3 | Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodno in proizvodnjo mineralnih gnojil |
| CB14.4 | Pridobivanje soli |
| CB14.5 | Pridobivanje drugih rudnin in kamnin |
| D | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI |
| DE21 | PROIZVDNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA |
| DF23 | PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATOV, JEDRSKEGA GORIVA |
| DF23.1 | Proizvodnja koksa |
| DF23.2 | Proizvodnja naftnih derivatov |
| DF23.3 | Proizvodnja jedrskega goriva |
| DJ27 | PROIZVODNJA KOVIN |
| DJ27.1 | Proizvodnja železa, jekla in ferozlitin |
| DJ27.2 | Proizvodnja cevi |
| DJ27.21 | Proizvodnja litoželeznih cevi |
| DJ27.22 | Proizvodnja jeklenih cevi |
| DJ27.3 | Druga primarna predelava železa in jekla |
| DJ27.31 | Hladno vlečenje |
| DJ27.32 | Hladno valjanje ozkega traku |
| DJ27.33 | Hladno profiliranje in vlečenja žice |
| DJ27.34 | Hladno vlečenja žice |
| DJ27.4 | Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin |
| DJ27.410 | Proizvodnja plemenitih kovin |
| DJ27.42 | Proizvodnja aluminija |
| DJ27.43 | Proizvodnja svinca, cinka in kositra |
| DJ27.44 | Proizvodnja bakra |
| DJ27.45 | Proizvodnja drugih neželeznih kovin |
| DJ27.5 | Livarstvo |
| DJ27.51 | Litje železa |
| DJ27.52 | Litje jekla |
| DJ27.53 | Litje lahkih kovin |
| DJ27.54 | Litje drugih neželeznih kovin |
| DJ28 | PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV |
| DJ28.3 | Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralo ogrevanje |
| DJ28.4 | Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija |
| DJ28.51 | Površinska obdelava in prekrivanje kovin |
| DJ28.511 | Prekrivanje kovin s kovino |
| DJ28.512 | Druga površinska in toplotna obdelava kovin |
| DK29 | PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV |
| DJ29.6 | Proizvodnja orožja in streliva |
| DM | PROIZVODNJA VOZIL IN PLOVIL |
| DM35 | PROIZVODNJA DRUGIH VOZIL IN PLOVIL |
| DM35.2 | Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil |
| E | OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO |
| E40 | OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO PLINOM, PARO IN TOPLOVODOM |
| E40.11 | Proizvodnja električne energije |
| E40.111 | Proizvodnja električne energije v HE |
| E40.112 | Proizvodnja električne energije v TE, JE |
| E40.113 | Druga proizvodnja električne energije |
| E40.21 | Proizvodnja plina |
| E40.22 | Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži |
| E40.3 | OSKRBA S PARO IN TOPLO VODO |
| E41 | Oskrba s paro in toplo vodo |
| E41.0 | Zbiranje, čiščenje in distribucija vode |
| G | TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE |
| G51 | POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI |
| G51.23 | Trgovina na debelo z velikimi živalmi |
| G51.51 | Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi |
| G51.52 | Trgovina na debelo s kovinami in rudami |
| G51.56 | Trgovina na debelo z drugimi pol izdelki |
| I | PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE |
| I60 | KOPENSKI PROMET, CEVOVODNI TRANSPORT1 |
| I60.1 | Železniški promet |
| I60.213 | Dejavnost žičnic, vlečnic |
| I60.3 | Cevovodni transport |
| I61 | VODNI PROMET |
| I61.1 | Pomorski promet |
| I61.2 | Promet po rekah, jezerih, prekopih |
| I62 | ZRAČNI PROMET |
| I62.1 | Zračni promet na rednih linijah |
| I62.2 | Izredni zračni promet |
| I63 | POMOŽNE PROMETNE DEJAVNOSTI, DEJAVNOST POTOVALNIH IN TURISTIČNIH ORGANIZACIJ |
| I63.22 | Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu |
| I63.23 | Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu |
| K | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE |
| K71 | DAJANJE STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJAVCEV V NAJEM, IZPOSOJANJE IZDELKOV ŠIROKE UPORABE |
| K71.22 | Dajanje ladij v najem |
| K71.220 | Dajanje ladij v najem |
| K71.23 | Dajanje zračnih plovil v najem |
| K71.230 | Dajanje zračnih plovil v najem |
| O | DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI |
| O90 | DEJAVNOSTI JAVNE HIGIENE |
| O90.01 | Ravnanje z odplakami |
| O90.023 | Ravnanje z nevarnimi odpadki |
| O92 | REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI |
| O92.53 | Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov |
| O92.621 | Dejavnost marin |
| O92.622 | Dejavnost smučarskih centrov in smučišč. |